| Согласовано: Заместитель Генерального директора по эксплуатации ОАО «ГК «Космос» _____________________ Ювкин М.И. «_______» _________________ 2013г. | Утверждаю: Генеральный директор ОАО «ГК «Космос» ____________ Мороз Н.В. «_____» __________ 2013г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение инженерно-изыскательских работ и обследования здания

ОАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150

| Объект | Гостиничный комплекс «Космос» |
| --- | --- |
| Цель проектирования | Реконструкция |
| Сроки проектирования | 2013 г. |
| Сроки строительства (год ввода) | 2014-2015 гг. |
| Стадия проектирования объекта | Проектная документация |
| Год постройки здания | 1979 |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

1. Серия здания (по типовому или индивидуальному проекту) и его назначение:

индивидуальный  проект –  существующее   здание гостиничного  комплекса

2. Уровень ответственности сооружения:    II

3. Габариты здания в плане, площади и объемы:

150м х 100м;

площадь прилегающей территории 9780 м2

общая площадь здания  110418 м2

площадь застройки      19463 м2

общий объем здания 506500 м3

4. Количество и высота этажей и здания:

максимально 26 этажей, включая 2 технических,

hэт=3,6м, общая высота здания 106 м

5. Наличие подвала, его назначение и заглубление от поверхности земли:

2  уровня,  глубина заложения -  уточнить по  результатам обследований

6. Конструкция здания:

а) основные несущие конструкции (каркас, панели, кирпичные стены):

из монолитного железобетона с применением стальных конструкций в зоне верхнего  технического  этажа Несущая система – рамно-связевая. Каркас неполный. Тип фундаментов – объёмные,  перекрёстно-балочная  система  по  фундаментной  плите с включением  в работу  перекрытия над  системой балок.

б) ограждающие конструкции (панели, кирпичные стены):

витражные  конструкции

7. Предполагаемый тип фундамента:

фундаментная  плита на естественном  основании – уточнить по результатам обследований.

8. Предполагаемая технология обустройства котлована (стена в грунте, шпунтовое ограждение и прочее):

котлован не требуется.

9. Нагрузки (на погонный метр ленточного фундамента, на отдельную опору, на 1 м2 плиты):

не более 30т/м2

10. Планировочные отметки (ориентировочно):

близкие к существующим

11. Предельные величины средних осадок оснований фундаментов:

согласно  требованиям СП22.13330.2011 «ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

(СНиП 2.02.01-83*)

12. Глубина сжимаемой толщи грунтов основания применительно к предполагаемому типу фундамента и нагрузкам:

согласно требованиям СП22.13330.2011 «ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» (СНиП 2.02.01-83*)

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

- Указать уровень залегания грунтовых и подземных вод на момент выполнения инженерно-геологических изысканий, а также прогнозируемые отметки уровней

3. Выполнить инженерно-экологические изыскания для оценки площадки проектируемого строительства в пределах отведенного участка в составе:

а)  радиационно-экологические исследования;

б) химическое загрязнение почв и грунтов;

в) биологическое загрязнение почв (микробиологическая оценка);

г) газогеохимические исследования

- Измерить интенсивность электрохимической коррозии и блуждающих токов в грунтах

- Инженерно-геологические изыскания на прилегающей территории, в пределах зоны влияния проектируемого сооружения

- Особые требования к изысканиям:

выявить  опасные  геологические  процессы. При  их  наличии, дать  рекомендации по  проведению  специальных  мероприятий по  усилению  конструкций.

ЗАДАНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ

- Габарит предполагаемой к обследованию части здания:

в полном объеме

- В указанном габарите обследованию подлежат:

а) фундаменты и основания;

б) стены;

в) внутренние отдельно стоящие опоры;

г) прочие конструкции:

перекрытия; конструкции  кровли;  конструкции  лестниц и лифтовых  шахт,  внутренние  инженерные  системы  здания,  ограждающие  конструкции, проходные  коллекторы  или  подземные  переходы  на  территории  комплекса.

- Временные нормативные нагрузки по этажам:

существующие - 2,4кН/м2

будущие - 2,4кН/м2

- Конечные цели обследования здания:

определить конструктивную  схему, состав  и  техническое  состояние  конструкций здания. Обследования  выполнять  в  объёме,  необходимом  для определения, как  технического  состояния  конструкций  здания, так  и его  конструктивной  схемы,  включая  особенности конструкций. Сделать  выводы  и дать  рекомендации по  усилению  конструкций в случае  необходимости их  усиления. Дать  рекомендации по  условиям  включения в  расчётную  схему  основных  конструктивных  элементов  здания. Выполнить  ведомость  дефектов  и обмерочные  чертежи.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

    - При подготовке коммерческого предложения участник тендера, в обязательном порядке, должен представить Заказчику сметный расчет, составленный на основании Приложений №1-5 к настоящему Техническому заданию (см. Приложение к ТЗ). Данный сметный расчет подлежит обязательному заполнению.

    - Дополнения и/или исправления могут быть внесены в сметный расчет в виде альтернативных количеств работ, их видов или иных дополнений. Изменения указываются в виде ссылки к таблице с пояснительным текстом.

    - В предложение необходимо включить итоговую сводную таблицу со сметным расчетом согласно перечню работ указанных в приложении.

    - Коммерческое предложение  должно быть подготовлено  в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

Советник Генерального директора

ОАО «ГК «Космос»							           Талалаев В.Б.