ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку шкафов в помещения раздевалок фитнес-центра ОАО «ГК «Космос»,

Находящегося по адресу: г.Москва, проспект Мира, д. 150.

Цель закупки:

Замена вышедших из физического срока эксплуатации шкафов для раздевалок фитнес-центра ОАО «ГК «Космос».

- Количество шкафов – 112 штук ФМ 2,

- Высота 1800 (+100)мм, глубина 550мм, ширина 365мм;

- Корпус шкафа обязательно из паровлагостойкого материала (меламиновая парафинированная плита класса эмиссии Е-1) светло-серого цвета (клееный каркас на дубовых шкантах). Кромка в тон корпуса.

- Замки Euro-Locks-master;

- Фасады облицованы пластиком:

SL 2741 – 58 шт.,

SL 2722 – 54 шт.,

- Исполнение для влажных помещений,

- Двери крепятся к корпусу на 2х петлях с углом открывания 175 градусов.

- Вентиляционные отверстия в задней стенке шкафов,

- Установка: регулируемые опоры 100 мм.

- Шкафы должны быть укомплектованы хромированными гардеробными штангами и штангодержателями, в каждой секции – 2-ной хромированный крючок,

- Задняя стенка шкафов из декорированной (светло-серой или клен) HDF высокой прочности толщиной 3 мм цвета клен(внутри шкафа),

- Номерки на дверках, брелоки на ключах.

Заместитель Генерального директора

ОАО «ГК «Космос» - директор фитнес-центра                                            О.А. Яковлева