«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                      «СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор                                                        Заместитель Генерального	директора

ОАО «ГК «Космос»                                     по эксплуатации ОАО «ГК«Космос»

________________ Н.В.Мороз                                            ________________М.И.Ювкин  «____»_____________2013г.                                               «____»_____________2013г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт кровли стилобатной части здания ГК «Космос»

по адресу:  г. Москва, проспект Мира, д.150

Исходные данные:

Кровля стилобатной части здания ГК «Космос» плоская, рулонная, многослойная, эксплуатируемая, с балластом из гранитного щебня для защиты верхнего слоя.

В результате обследования и выявленных дефектов, в первую очередь требуют ремонта четыре участка кровли: сектор над главным входом в осях 11-21 и O-T, 21-31 и J-I, 31-41 и O-J,  сектор над фойе большого зала когрессов в осях 47-63 и Y-Z, сектор, примыкающий к высотной части и залу конгрессов в осях 52-54 и U-Q, 47-52 и U-J, сектор кровли над офисами ОАО ВАО «Интурист» в осях 4-11 и C-F.

Данные участки кровли, находятся в эксплуатации с 1979г, ни разу не ремонтировались, нарушена гидроизоляция верхнего слоя, что приводит к периодическим протечкам в помещениях Большого зала конгрессов, офисах ОАО ВАО «Интурист», в зоне главного входа  в кино-концертный зал и др.

Объемы работ и задание:

1. Кровля над главным входом в осях 11-21 и О-Т, 21-31 и J-I,  31-41 и O-J.

Площадь ремонтного сектора кровли  составляет 1604 кв.м. Общая площадь примыканий  парапета, вентиляционных шахт, конструкций люков дымоудаления и т.д. составляет  282 кв.м. Вся кровля выполнена способом наплавления рулонного материала - рубероида. Количество водосточных воронок в данном секторе –  10 шт.

2. Кровля над фойе большого зала конгрессов в осях 47-63 и Y-Z.

Общая площадь  сектора кровли составляет 893кв.м,  общая площадь примыканий составляет 242 кв.м., общее количество водосточных воронок – 6 шт.

3. Кровля, примыкающая к высотной части и залу конгрессов в осях 52-54 и U-Q, 47-52 и U-J.

Общая площадь двух ремонтных секторов составляет 318 кв.м. Площадь примыканий  – 134 кв.м.

4. Кровля над офисами ОАО ВАО «Интурист» в осях 4-11 и C-F.

Общая площадь ремонтного сектора кровли составляет 451 кв.м. Площадь примыканий - 131 кв.м.

Для ремонта кровли на 4-х участках выполнить следующие виды работ:

1.  Просеивание гранитного щебня фракцией 20-40мм от мусора и скопившихся отложений –                                                163,3 тн (норма гранитного щебня для балласта 50кг/м2, общая площадь – 3266 кв.м).

2. Устройство покрытия в один слой из мембраны ТЭПК, (EPDM) или аналог кровельной системы  с подготовкой поверхности существующей мембраны – очисткой от грязи, промывкой, просушкой – 3266 кв.м.

3. Замена геотекстиля - защитного слоя на мембране, на горизонтальной поверхности кровли общей площадью 3266 кв.м.

4. Устройство примыканий общей площадью 793 кв.м к парапету, ливнесточным воронкам, люкам дымоудаления, шахтам и прочим существующим конструкциям на кровле с использованием мембраны.

5. Замена воронок водосточных в количестве 28-ми штук с ремонтом примыканий к кровле и оклейкой мембраной.

Все работы выполнить в соответствии с требованиями СНиПов, ППБ, требований охраны труда, техники безопасности и других действующих нормативных документов.

Подрядчик предоставляет Заказчику план (технологию) производства работ.

Особые условия и требования к подрядчикам при организации и выполнении работ.

1.   Учитывая высотные условия выполнения работ обеспечить специальные подъемные механизмы для подъема и спуска строительных материалов и мусора.

2.   Обеспечить все меры безопасности для прохода людей и движения транспортных средств в зоне работы подъемных механизмов.

3.   Согласовать с ОАТИ СВАО г.Москвы в установленном законом порядке и получить соответствующее разрешение на проведение работ в стилобатной части здания гостиничного комплекса «Космос».

4.   Организовать ежедневное проведение работ без выходных дней  с максимальным использованием продолжительности светового дня.

5.   График производства работ должен быть максимально плотным с целью сокращения продолжительности сроков выполнения работ.

И.о. Главного инженера ОАО «ГК «Космос»                                                А.В.Салтыков

Начальник ПТО ОАО «ГК «Космос»				                          И.О.Соколов